Station 8 	Magnet macht mehr möglich	(Musterlösung)

Geräte: Nagel, Kabel, Batterie, Eisenfeilspäne, Magnet, Gegenstände aus unterschiedlichen Materialien, Fahrrad, Fahrradcomputer

Versuch 1: Wir bauen einen ...

- Weise durch Eintauchen in die Eisenfeilspäne nach, dass der Nagel nicht magnetisiert ist.

- Wickle das Kabel mehrmals um den Nagel.

- Verbinde ein Kabelende mit dem Pluspol, das andere mit dem Minuspol der Batterie.

- Tauche den Nagel in Eisenfeilspäne.

Was beobachtest du?

An den Enden des Nagels bleiben die Eisenfeilspäne haften.

#### Was schließt du daraus?

Durch den Strom in der Wicklung (Spule) wird der Eisennagel magnetisch.

Man nennt eine solche Anordnung Elektromagnet.

Versuch 2: Mein neuer Fahrradcomputer

A)	Überprüfe, ob der Fahrradcomputer funktioniert.

B)	... aus der Montageanleitung:

„Befestigen Sie Teil 1 an einer Speiche an der linken Seite

des Vorderrades. Der Sensor muss zu Teil 1 zeigen.“

#### Was verbirgt sich hinter „Teil 1“? Vergewissere dich durch einen Test.

### „Teil 1“ ist ein Magnet in einem Kunststoffgehäuse.

#### C)	Woher „weiß“ der Fahrradcomputer, wie schnell wir gerade fahren?

### Der Sensor erkennt, wenn sich der Magnet vorbeibewegt und gibt dann einen Impuls an den Computer weiter. Dieser „kennt“ den Radumfang und kann über die Anzahl der Impulse pro Zeiteinheit die Geschwindigkeit des Fahrrades berechnen.

#### D)	Welche Vorteile hat diese Art der Geschwindigkeitsmessung?

### Keine Reibungsverluste, genaue Messwerte, ...

- Finde heraus, auf welche Gegenstände deiner Station der Sensor reagiert.

Er reagiert nur auf Magnete.

Station 8 	Magnet macht mehr möglich

Geräte: Nagel, Kabel, Batterie, Eisenfeilspäne, Magnet, Gegenstände aus unterschiedlichen Materialien, Fahrrad, Fahrradcomputer

Versuch 1: Wir bauen einen ...

- Weise durch Eintauchen in die Eisenfeilspäne nach, dass der Nagel nicht magnetisiert ist.

- Wickle das Kabel mehrmals um den Nagel.

- Verbinde ein Kabelende mit dem Pluspol, das andere mit dem Minuspol der Batterie.

- Tauche den Nagel in Eisenfeilspäne.

Was beobachtest du?

.........................................................................................................................................

#### Was schließt du daraus?

.........................................................................................................................................

Man nennt eine solche Anordnung ................................... .

Versuch 2: Mein neuer Fahrradcomputer

A)	Überprüfe, ob der Fahrradcomputer funktioniert.

B)	... aus der Montageanleitung:

„Befestigen Sie Teil 1 an einer Speiche an der linken Seite

des Vorderrades. Der Sensor muss zu Teil 1 zeigen.“

#### Was verbirgt sich hinter „Teil 1“? Vergewissere dich durch einen Test.

### ..............................................................................................................

#### C)	Woher „weiß“ der Fahrradcomputer, wie schnell wir gerade fahren?

### ...................................................................................................................................

### ...................................................................................................................................

### ...................................................................................................................................

#### D)	Welche Vorteile hat diese Art der Geschwindigkeitsmessung?

### ...................................................................................................................................

- Finde heraus, auf welche Gegenstände deiner Station der Sensor reagiert.

................................................................................