# Simulation

# Grundlagen und Prinzipien

Fortbildung für Lehrkräfte

des Unterrichtsfaches

Informationstechnologie

an bayerischen Realschulen

Vöhringen, November 2010

P. Hausladen

# Grundschaltungen

| Name d. Schaltung | Schaltsymbol | Funktionsgleichung | Wertetafel |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OR |  |  | E1 | E2 | A |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 0 | 1 | 1 |
|  |  |  | 1 | 0 | 1 |
|  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| NOT |  |  | E | A |  |
|  |  |  | 0 | 1 |  |
|  |  |  | 1 | 0 |  |
| AND |  |  | E1 | E2 | A |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 0 | 1 | 0 |
|  |  |  | 1 | 0 | 0 |
|  |  |  | 1 | 1 | 1 |

| Aufgabe E1 | E2 | E3 | A |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

Erstelle zu der dargestellten Schaltung, die aus

mehreren Grundschaltungen besteht, die zugehörige Wertetafel.

# Die NAND-Schaltung

| Schaltung | Schaltsymbol | Funktionsgleichung | Wertetafel |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | E1; E2; A. 0; 0; 1. 0; 1; 1. 1; 0; 1. 1; 1; 0. |

# Die NOR-Schaltung

Verbindet man eine OR-Schaltung mit einer NOT-Schaltung, so erhält man eine NOR-Schaltung.

| Schaltung | Schaltsymbol | Funktionsgleichung | Wertetafel |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | E1; E2; A. 0; 0; 1. 0; 1; 0. 1; 0; 0. 1; 1; 0. |

# Beispiele für Übungsaufgaben

| Nr. | Schaltung | Funktionsgleichung | Wertetafel |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | E1; E2; A. 0; 0; 0. 0; 1; 1. 1; 0; 1. 1; 1; 1. |
| 2 |  |  | E1; E2; E3; A. 0; 0; 0; 0. 0; 0; 1; 0. 0; 1; 0; 0. 0; 1; 1; 0. 1; 0; 0; 0. 1; 0; 1; 0. 1; 1; 0; 1. 1; 1; 1; 0. |

# Die Äquivalenzschaltung (EQV)

| Schaltung | Funktionsgleichung | Wertetafel | Schaltsymbol |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | E1; E2; A. 0; 0; 1. 0; 1; 0. 1; 0; 0. 1; 1; 1. |  |

| Ein Modell einer physikalischen Schaltung für die Äquivalenzschaltung |  |  |
| --- | --- | --- |

Aufgabe

Erstelle mithilfe des Simulationsprogramms LOGO!Soft die aus Grundschaltungen zusammengesetzte Schaltung der Äquivalenzschaltung und teste ihr Verhalten.

# Die Antivalenzschaltung (XOR)

| Schaltung | Funktionsgleichung | Wertetafel | Schaltsymbol |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | E1; E2; A. 0; 0; 0. 0; 1; 1. 1; 0; 1. 1; 1; 0. |  |

Indirekte Darstellung der Äquivalenzschaltung

# Beispiele für Übungsaufgaben

| Nr. | Schaltung | Wertetafel | Ersatzschaltung |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | E1; E2; A. 0; 0; 0. 0; 1; 1. 1; 0; 1. 1; 1; 0. |  | XOR |
| 2 |  | E1; E2; A. 0; 0; 1. 0; 1; 1. 1; 0; 1. 1; 1; 0. |  | NAND |

Simuliere die Schaltungen mithilfe des Programms LOGO!Soft und überprüfe deine Ergebnisse.

Aufgabe

Der Ziffernblock eines digitalen Schlosses ist mit einem Wandler einer Dezimalziffer in eine vierstellige Dualzahl verbunden. Welche einstellige Dezimalzahl muss gedrückt werden, damit der Ausgang der Schaltung, deren Eingänge die Ziffern der Dualzahl sind, den Zustand 1 hat und somit das Schloss öffnet?

## Die seltsamen Wasserspiele des Mr. Boole

| Der Engländer George Boole (1815-1864) war der Begründer der modernen mathematischen Logik. Er ließ vor längerer Zeit in seinem Garten in England einen ganz besonderen Brunnen errichten. Zwei Gefäße speisten die ganze Anlage mit Wasser, doch je nachdem, aus welchem Vorratsgefäß Wasser kommt, füllen sich die unteren Schalen so, dass deren Buchstaben zusammen gelesen jeweils ein anderes Wort ergeben. |  |
| --- | --- |

Beim näheren Hinsehen entdeckt man 4 verschiedene Brunnenfiguren, die ein Verhalten zeigen, das den logischen Schaltungen entspricht.

|  | Am Ausgang A fließt Wasser, wenn am Eingang E kein Wasser fließt. Ist aber am Eingang Wasser, so kommt am Ausgang keines heraus. |  | Am Ausgang kommt nur dann Wasser, wenn an beiden Eingängen Wasser fließt. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nur wenn an beiden Eingängen kein Wasser ist, dann kommt am Ausgang auch keines heraus. |  | Am Ausgang kommt nur dann Wasser, wenn an einem der Eingänge Wasser ist und am anderen keines. |

Aufgabe 1

Welchen logischen Schaltungen entsprechen die Brunnenfiguren und zeigen somit das gleiche logische Verhalten? Trage die Namen der Schaltungen neben den Brunnenfiguren ein.

Aufgabe 2

Welche Buchstabenschalen füllen sich, wenn Wasser nur aus dem Vorratsgefäß 1 kommt und welches Wort ergibt sich, wenn nur aus Gefäß 2 Wasser in die Anlage fließt? Benutze zum Finden der Lösungen die beiden Zeichnungen.

# Vom Halbaddierer zur Additionsschaltung

## Der Halbaddierer

| Werden zwei einstellige Dualzahlen A1 und B1 addiert, so muss die Summe aus einer zweistelligen Zahl bestehen, da gilt: 1 + 1 = 1 0 Eine Schaltung, die es ermöglicht, zwei Dualziffern zu addieren, bezeichnet man als Halbaddierer. |  |
| --- | --- |

## Der Volladdierer

| Schaltung | Wertetafel |
| --- | --- |
|  | Schaltsymbol |

## Die Additionsschaltung

Beispiel einer Additionsschaltung zur Addition von zwei vierstelligen Dualzahlen

# Das RS-Flipflop

|  | Die Zustände des RS-Flipflops |
| --- | --- |
| Schaltbild |  |

Zeit-Zustands-Diagramm

### Verwendung des RS-Flipflops

Mit Hilfe eines Flipflops lässt sich im Computer ein Bit an Information speichern. Reiht man viele solcher Kippschaltungen aneinander, so erhält man einen Computerspeicher.

# Das T-Flipflop

| Zeit-Zustandsdiagramm eines T-Flipflops | Schaltsymbol eines T-Flipflops |
| --- | --- |

### Hintereinanderschaltung von T-Flipflops

T-Flipflops lassen sich hintereinander also in Reihe schalten, indem man den Ausgang des ersten Flipflops als Eingang des zweiten nutzt u. s. w.

Die Hintereinanderschaltung von mehreren T-Flipflops dient als Zählerschaltung, die im Dualsystem zählt, dient. Sie wird im Computer benötigt, um beim Abarbeiten von einzelnen Schritten mitzählen zu können.

# Simulation mithilfe der Tabellenkalkulation

Logische Schaltungen lassen sich z. B. zu Testzwecken auch mithilfe eines Tabellenkalkulationsprogramms simulieren. Die dafür benötigten logischen Funktionen sind wahrscheinlich aus den Modulen der Tabellenkalkulation bekannt.

## Beispiel: Die NAND-Schaltung

Die NAND-Schaltung setzt sich aus einer AND und einer NOT-Schaltung zusammen. Deswegen werden beide Funktionen geschachtelt.

NICHT(UND(B2=1;B4=1))

| NAND |  |
| --- | --- |

## Weitere Schaltungen

| NOR |  |
| --- | --- |
| EQV |  |
| XOR |  |