# Tutorial – 2D-Zeichnungen entwerfen mit Solid Edge Draft

1. Solid Edge V17 öffnen - Zeichnung

2. Datei – Blatt einrichten

3. Schaltfläche Hintergrund

A4-Quer auswählen und mit OK bestätigen

4. Schaltfläche Einpassen, um das Blatt in die Ansicht einzupassen

5. Mit der Schaltfläche den Zeichnungsansichts-Assistenten öffnen

6. Den Volumenkörper   *.par   im Explorer auswählen und öffnen

7. Im ersten Fenster des Assistenten alle Eintragungen übernehmen

und mit der Schaltfläche Weiter fortfahren...

8. Im zweiten Fenster des Assistenten als Hauptansicht Vorn auswählen

und mit der Schaltfläche Weiter fortfahren...

9. Im dritten Fenster als zusätzliche Ansichten zur Vorderansicht auch noch die

Seitenansicht von links,

die Draufsicht und

das isometrische Raumbild

auswählen

und mit der Schaltfläche Fertig stellen fortfahren...

10. Bevor die Ansichten auf dem Blatt positioniert werden, noch den Maßstab 1:1

auswählen

11. Die gewählten Ansichten können nun frei auf dem Blatt durch Mausklick

positioniert werden.

12. Nicht passende Positionen, wie z. B. hier das isometrische Raumbild können

jederzeit noch anders auf dem Blatt verteilt werden durch Markierung der entspre-

chenden Ansicht mit Mausklick auf den umgebenden Rahmen

und die Verschiebung des Objekts mit gedrückter linker Maustaste

13. Einblenden der verdeckten Kanten in der ISO-Ansicht  erfolgt durch Rechtsklick

auf die Umrandung der ISO-Ansicht und anschließend auf Eigenschaften

14. Im Registerreiter Anzeige mit der Maus einen Haken setzen bei Verdeckte Kanten

Mit OK die Einträge sowie die folgende Nachfrage bestätigen

15. Die verdeckten Kanten werden erst sichtbar, nachdem die Zeichnung aktualisiert

wurde mit der entsprechenden Schaltfläche

16. Beschriftungen auf dem Zeichenblatt wie der Titel, Autor usw. können über

Datei – Dateieigenschaften

in den entsprechenden Feldern eingetragen werden, z. B.

17. Die Einträge werden wieder erst nach eine erneuten Aktualisierung der Zeichnung

sichtbar!

Auto-Einträge, wie z. B. das Datum erscheinen aktuell erst nach dem ersten Speichern der Zeichnung als   *.dft  Datei

z. B.