| Konstruktion | Menüpunkt | Untermenü | ICON Kurzbefehl | Beschreibung | Zeichnung |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Punkt Mark setzen | Zeichnen | Punkt Mark |  | links oben die li. Maustaste (MT) drücken |  |  |
| - Koordinatenursprung setzen | Punkt | Koordinatenursprung |  | mit der re. MT in die Nähe von dem Punkt Mark klicken |  |  |
| Quader erzeugen : ‘ : : | Körper Punkt Punkt Ansicht | Quader XYZ Relativ Gesamtansicht (Alle Fenster) |  | Punkteingabe P1(absolut: 0, 0, 0) oder mit der re. MT auf den K.U. P2 (relativ: 60, -80, 60) Die Zeichnung wird mittig eingepasst |  |  |
| - Punkt Mark auf Abrundungskanten setzen | Zeichnen Punkt Punkt | Punkt Mark XYZ XYZ |  | Punkteingabe P3 (absolut: 0, -80,30) P4 (absolut: 60, -80, 30) |  |  |
| - Kante 1 abrunden | Bearbeiten | Trimmen/Abrunden Kante abrunden |  | Abrundungsradius 1 (30,0) Abrundungsradius 2 (30,0) Facettenanzahl (8) anschließend mit der re. MT P4 anklicken |  |  |

| - Kante 2 abrunden | Bearbeiten | Trimmen/Abrunden Kante abrunden |  | siehe 5. nur P3 anklicken oder F3 drucken (Wahlwiederholung) und mit der re. MT P3 anklicken |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Zylinder erzeugen P5 setzen für die Zylinderkonstruktion | Körper Punkt Punkt Punkt | Zylinder XYZ Relativ Relativ |  | Anzahl der Facetten: 36 Konstruktionspunkt: Scheitel P5 (absolut: 30, -50, -10) (Zylinder sollte überstehen) r = (relativ: 15, 0, 0) h = (relativ: 0, 0, 80) |  |
| - Bohrung erzeugen # Zylinder subtrahieren | Körper | Körper subtrahieren |  | P6 auf Zylinder mit der li. MT anklinken P7 auf Quader mit der re. MT anklicken |  |
| - Nut erzeugen (Quader erzeugen) | Körper Punkt | Quader XYZ Relativ |  | P8 (absolut: -10, -15, 15) P9 (relativ: 80; -70, 30) |  |

| - Nut erzeugen | Körper | Körper subtrahieren |  |  | mit der rechten Maustaste erst P9 dann mit P7 anklicken |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Mittelpunkt (Punkt Mark) für Pyramidenstumpf setzen | Zeichnen Punkt | Punkt Mark XYZ |  |  | P 10 (absolut: 30, 0, 30) |  |  |  |  |  |
| - Koordinatenursprung | Punkt | Koordinatenursprung |  |  | mit der re. MT in die Nähe von P10 klicken |  |  |  |  |  |
| Pyramidenstumpf zeichnen P1 ## Ecke einfangen ## Höhe eingeben Punkte für die Abschrägung eingeben | Körper Punkt Punkt Punkt | Kegelstumpf XYZ relativ relativ |  |  | Anzahl der Facetten (4) Konstruktionspunkt: Scheitel P10 (absolut: 0, 0, 0) mit re MT Mittelpunkt anklicken Klick mit re. MT auf Ecke des ehem. Ursprungspunktes (P 1) h = (0, 5, 0) (5, 0, 5) |  |  |  |  |  |
| - Zylinder erzeugen | Körper Punkt Punkt Punkt | Zylinder XYZ Relativ Relativ |  |  | Anzahl der Facetten (36) Konstruktionspunkt: Scheitel P11 (absolut: 0, 5, 0) r = (20, 0, 0) h = (0, 40, 0) |  |  |  |  |  |
| - Kegelstumpf erzeugen | Körper Punkt Punkt Punkt Punkt | Kegelstumpf XYZ Relativ Relativ Relativ |  |  | Anzahl der Facetten (36) Konstruktionspunkt : Scheitel P12 (absolut: 0, 45, 0) r = (20, 0, 0) h = (0, 5, 0) obere Kante = (-5, 0, 0) (vom Scheitel gerechnet) |  |  |  |  |  |
|  | Herzlichen |  | Glückwunsch!!! |  |  |  |  |  |  |  |