| Konstruktion | Menüpunkt | Untermenü | ICON Kurzbefehl | Beschreibung | Zeichnung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Punkt Mark setzen | Zeichnen | Punkt Mark |  | links oben die li. Maustaste (MT) drücken |  |
| - Koordinatenursprung setzen | Punkt | Koordinatenursprung |  | mit der re. MT in die Nähe von dem Punkt Mark klicken |  |
| Quader erzeugen : ‘ : : | Körper Punkt Punkt Ansicht | Quader XYZ Relativ Gesamtansicht (Alle Fenster) |  | Punkteingabe P1(absolut: 0, 0, 0) oder mit der re. MT auf den K.U. P2 (relativ: 60, 100, 70) Die Zeichnung wird mittig eingepasst |  |
| - Stufe erzeugen Stufe vorne Quader erzeugen | Körper Punkt Punkt | Quader XYZ Relativ |  | Punkteingabe P3 (-10/20/-10) P4 (80/100/30) |  |

| - Stufe erzeugen | Körper | Körper subtrahieren |  | mit der rechten Maustaste erst P4 dann mit P1 anklicken |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Stufe erzuegen Stufe hinten Quader erzeugen | Körper Punkt Punkt | Quader XYZ Relativ |  | Punkteingabe P5 (-10/20/50) P6 (80/100/30) |  |
| - Stufe erzeugen | Körper | Körper subtrahieren |  | mit der rechten Maustaste erst P6 dann mit P1 anklicken |  |
| - Punkt Mark auf Abrundungskanten setzen | Zeichnen Punkt Punkt | Punkt Mark XYZ XYZ |  | Punkteingabe P 7 (0/100/35) P 8 (60/100/35) |  |

| - Kante 1 abrunden | Bearbeiten | Trimmen/Abrunden Kante abrunden |  | Abrundungsradius 1 (30,0) Abrundungsradius 2 (30,0) Facettenanzahl (8) anschließend mit der re. MT P 7 anklicken |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Kante 2 abrunden | Bearbeiten | Trimmen/Abrunden Kante abrunden |  | siehe 5. nur P8 anklicken oder F3 drücken (Wahlwiederholung) und mit der re. MT P8 anklicken |  |
| - Zylinder erzeugen P9 setzen für die Zylinderkonstruktion | Körper Punkt Punkt Punkt | Zylinder XYZ Relativ Relativ |  | Anzahl der Facetten: 36 Konstruktionspunkt: Scheitel P9 (absolut: 30/70/10) (Zylinder sollte überstehen) r = (relativ: 15, 0, 0) h = (relativ: 0, 0, 50) |  |
| - Bohrung erzeugen # Zylinder subtrahieren | Körper | Körper subtrahieren |  | P9 auf Zylinder mit der li. MT anklinken P1 auf Quader mit der re. MT anklicken |  |

| - Bohrungen erzeugen (Zylinder erzeugen) | Körper Bohrung 1 Punkt Punkt Punkt Bohrung 2 Punkt Punkt Punkt Bohrung 3 Punkt Punkt Punkt Bohrung 4 Punkt Punkt Punkt | Zylinder XYZ relativ relativ XYZ relativ relativ XYZ relativ relativ XYZ relativ relativ |  | P 10 (10/-10/10) P (4/0/0) P (0/40/0) P 11 (50/-10/10) P (4/0/0) P (0/40/0) P 12 (10/-10/60) P (4/0/0) P (0/40/0) P 13 (50/-10/60) P (4/0/0) P (0/40/0) | < Bohrung 1 Bohrung 2 Bohrung 4 Bohrung 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Bohrungen erzeugen | Körper | Körper subtrahieren |  | mit der rechten Maustaste erst die Bohrung dann den Grundkörper mit der rechten Maustaste anklicken F3 Wahlwiederholung anwenden! Dieser Vorgang muss bei allen Bohrungen durchgeführt werden. | Herzlichen Glückwunsch!!! |