# Arbeitsumgebung „SheetMetal“

In der Arbeitsumgebung werden Blechkonstruktionen mit spezifischen Blechbearbeitungsmethoden erstellt.

An ein Basisformelement (in der Regel eine „Lasche“) werden Formelemente hinzugefügt. Diese folgen sehr eng den spezifischen Arbeitsweisen und Bearbeitungsmöglichkeiten der realen modernen Blechverarbeitung. Für den an der Darstellenden Geometrie orientierten TZ/CAD-Unterricht bietet sich dennoch die Möglichkeit, eher theoretische Flächenmodelle und deren Ableitungen (Abwicklungen) praxisnah kennen zu lernen.

So ist im theoretischen Gedankenmodell zwar eine Abwicklung einer Pyramide denkbar, deren Mantellinien sich alle in der Spitze treffen. In der Realität ist diese Spitze aber durch die Materialstärke des Bleches nicht verwirklichbar. Der Vorteil für die Schüler liegt im Erkennen der Grenzen, die solch einer Flächentheorie in der Praxis gesetzt sind.

Die wichtigsten Formelemente sind Lasche, Lappen, Konturlappen und Übergangslappen.

Eine Lasche erzeugt ein ebenflächiges Grundelement, das auf einem Basisprofil (wie in Part) das Volumen anhand der in „Extras – Optionen“ eingetragenen Blechstärke erzeugt.

Ein Lappen erzeugt eine Formelement, das in einem 90°-Winkel zur Lasche entsteht.

Ein Konturlappen ist nicht an diese 90° gebunden und kann über mehrere Linienelemente erzeugt werden.

Mit einem Übergangslappen wird zwischen zwei auf parallelen Ebenen erstellten offenen Profilen ein Lappen erzeugt, der die zwei Profile miteinander verbindet (wie Übergangsausprägung).

Dieser Pyramidenstumpf wurde über die Funktionen „Lasche“ und „Konturlappen“ erzeugt. An den Biegekanten sind die in der Praxis notwendigen Ausklinkungen zu sehen. Auch die davon abgeleitete Abwicklung zeigt diese Ausklinkungen deutlich.

Konstruktionsablauf der Übungsaufgabe „Halter“

- Lasche 44x44 mm (Materialstärke 3mm, Biegeradius R=4mm)

- Ausschnitt an den 4 Ecken 10x10 mm, R=2,5 mm

- Lappen mit 90° an zwei gegenüberliegenden Kanten 43 mm hochziehen

- Lappen mit 90° an den beiden anderen Kanten mit 35 mm herunterziehen

- Am Lappen mit 43 mm Länge Halbkreis-Ausschnitt R=12 mm und Kreisausschnitt d=15 mm anringen

- Am Lappen mit 35 mm Länge Ausschnitte (Kreis d=12 mm und Kreis=10 mm anbringen

- Quadratischen Ausschnitt mittig in die Lasche setzen

Alle weiteren Angaben bitte der Zeichnung entnehmen.

Über den Menüpunkt „Datei – Abwicklung speichern“ kann eine Abwicklung als Part-Dokument, als SheetMetal-Dokument und für Exportaufgaben auch als dxf-Datei abgespeichert werden. Eine Weitergabe zur Arbeitsumgebung „Draft“ erfolgt am besten über eine Abwicklung als „Part“-Dokument.

Achtung: Diese Abwicklungen sind NICHT Assoziativ. Ändert sich der Ursprungskörper, wird die Abwicklung NICHT mitgeändert und muss deshalb neu erstellt werden.