# Visualisierung

Einzelne Körper oder Baugruppen, die mit SolidEdge erstellt wurden, lassen sich auf unterschiedliche Weise präsentieren.

- Als Bild – speicherbar als jpg, tif oder bmp-Datei

- Als Video – speicherbar als avi-Dokument

- Als gerenderte Szene zur Erzeugung fotorealistischer Ansichten

- Als Animation – wie ein Video speicherbar als avi und auch als VRML

Als Bild:

Um eine beliebige Ansicht eines Körpers oder einer Baugruppe als Bild zu speichern wählt man im Menü „Datei“ den Menüpunkt „Als Bild speichern“. Nun lassen sich Speicherort, Dateiname und vor allem der Dateityp bestimmen.

Diese Grafikdatei kann dann in anderen Anwendungen (z.B. Textverarbeitung, HTML-Editor,...) eingebunden werden. Bilder lassen sich aus jeder Arbeitsumgebung erstellen (Part, Draft, Assembly, SheetMetal).

Als Video:

Ein Video kann nur aus der Arbeitsumgebung Assembly heraus erstellt werden. Über den Menüpunkt „Umgebung“ wählt man den Unterpunkt „VirtualStudio“. Hier lassen sich Szenen fotorealistisch „rendern“ – also mit Texturen versehen und in eine bestimmte „Landschaft“ setzen. Über den „Flugbahn-Assistent“ können „Flüge“ um die Baugruppe herum erstellt werden. Die Anzahl der zu erstellenden Einzelbilder, deren Auflösung und die gewünschte Dauer des Videos bestimmen maßgeblich die benötigte Rechenzeit. Selbst leistungsfähige Rechner brauchen für hohe Auflösungen und hohe Bildraten mehrere Minuten oder auch erheblich länger.

Als gerenderte Szene:

Ebenfalls aus dem „VirtualStudio“ heraus lassen sich Baugruppen in eine fotorealistische Szene wandeln. Hierzu sollte den einzelnen Part-Dokumente bereits eine Oberflächen-Textur zugewiesen worden sein. Eine ganze Reihe von ansehnlichen Oberflächen-Texturen findet man im Programm-Ordner von SolidEdge unter „Images – Textures“.  Unter „Images – Backgrounds“ bzw. „Image – Environments“ lassen sich Hintergrundbilder sowie umgebende „Landschaften“ (sogenannte Reflexionswürfel) auswählen. Diese kann man auch aus eigenen Grafiken (z.B. Digitalfotos) heraus erstellen.

Generell sind die Anwendungen des VirtualStudio sehr rechenintensiv. Je mehr „render“-Aufgaben berechnet werden müssen umso länger dauert der Vorgang. Eine Szene, die neben den Texturen auch Schatten und Reflexionen sowie einen Reflexionswürfel beinhaltet braucht um ein vielfaches länger als eine einfache Szene, die lediglich eine Textur darstellen muss.

Als Animation:

Über den Menüpunkt „Umgebung“ wird aus der Arbeitsumgebung „Assembly“ heraus das Unterprogramm „Motion“ gewählt. Hier lassen sich z.B. Animationen von bewegbaren Baugruppen erstellen und entweder als avi-Dokument oder als VRML-Dokument abspeichern. Die avi-Dokumente zeigen die Baugruppe in der gewählten Art und Bewegung auf diversen Programmen wie z.B. Windows-MediaPlayer oder dem frei verfügbaren Programm Ifran-View.

##### VRML-Dateien (virtual reality markup language) benötigen zur Darstellung ein als PlugIn verfügbares Hilfsprogramm für Web-Browser. Ein solches Viewer-Programm ist zum Beispiel der kostenlose Cortona VRML Client, den man von der Firma Parallelgraphics über die Seite http://www.parallelgraphics.com/downloads/ beziehen kann. Solche VRML-Objekte können bewegt und rotiert, gezoomt und animiert sowie problemlos in Webseiten integriert werden. Wer solche Objekte über ein Netzwerk betrachten will muss allerdings einen Viewer für seinen Browser verfügbar machen (siehe oben).

##### Rendering-Beispiele

Bewegungs-Simulation (Animation)

Am einfachsten erstellt man im Menü „Umgebung“, Unterpunkt „Motion“ eine Bewegungssimulation durch den Assistenten „IntelliMotion Builder“. Dieser führt Schritt für Schritt durch alle nötigen Menüpunkte. Wenn alle Parameter erfasst sind kann über den Reiter Simulation eine Bewegung simuliert werden, über den Reiter Animation ein avi-Dokument und über den Reiter VRML ein VRML-Dokument erstellt werden. Ein animiertes VRML-Dokument benötigt ein PlugIn, das den Standard VRML2 beherrscht.

Für eine Präsentation auf einer Website kann es sinnvoll sein, die Simulation als avi in einer Endlosschleife laufen zu lassen.